Bewegungsmelder Deckenmontage, Licht, 360°, max. Ø 12 m, (LUXA 103-100UA WH)

Bewegungsmelder für Deckenmontage, Unterputz oder Deckeneinbau mit abnehmbaren Spannklammern, AP-Montage mit Zubehör AP-Rahmen, Erfassungsbereich 360°, max. Reichweite 12 m Durchmesser ( Montagehöhe 2,5 - 3 m), automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig,  mit Akustikfunktion, Aktivierung durch PIR-Sensor, Abschaltung durch PIR-Sensor oder Mikrofon, Empfindlichkeit reduzierbar zum Einschränken des Erfassungsbereiches, Abdeck-Clips zur Bereichseinschränkung, Impulsfunktion, Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches, Mischlichtmessung ca. 10...2000 lx, Nachlaufzeit Licht 5 s...30 min, max. 2000 W Glühlampenlast, max. 400 W LED-Lampenlast, Gehäuse weiß, Durchmesser 111 mm.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXA 103-100 UA WH

Bestell-Nr.: 1030045

# Einheit: ST

Zubehör

## AP-Rahmen LUXA 103-100 U

Rahmen für Aufputz-Montage des Bewegungsmelders

Bestell -Nr.: 9070986