KNX CO2-Sensor mit Temperaturregler (AMUN 716 S KNX)

KNX CO2-Raumluftsensor mit integriertem Einzelraum-Temperaturregler; misst die CO2-Konzentration, relative Feuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck; drei unabhängige parametrierbare Schwellen für CO2-Konzentration und relative Feuchtigkeit; CO2-Bereich von 300 - 5000 ppm; Bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Schwellen kann eine Aktion ausgeführt werden (Senden, Priorität, Schalten, Wert); Anzeige der erreichten Schwellen der CO2-Konzentration und relativen Feuchte durch mehrfarbige LEDs; Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben; Im Lieferumfang sind zwei Frontplatten inbegriffen: eine absolute Skala (montiert) und eine relative Skala (beigelegt); Taster für Präsenz oder Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frostschutz; 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber), auch für externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal; Temperatursensor kann zur Begrenzung der Fußbodentemperatur oder Messung der Raumtemperatur angeschlossen werden; LED (rot) für Heizbetrieb, (blau) für Kühlbetrieb

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und Software installieren

Fabrikat: Theben

Typ: AMUN 716 S KNX

Bestell-Nr.: 7169230

Einheit: ST

Zubehör:

Netzteil für UP- Montage 24 V /12 W passend für AMUN 716 R

Best. Nr. 907 0 494