# Ausschreibungstext

# Bewegungs-/Präsenzmelder theMura S180 Slave B UP

Bestell-Nr.: 			2060760

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Bewegungs-/Präsenzmelder für Wandmontage in UP-Dose

- Ohne Abdeckung, passend in viele gängige Schalterprogramme (mit Zubehör), Details siehe www.theben.de/theMura

- Slave-Gerät für die Erweiterung des Erfassungsbereichs der theMura-Melder

- Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

- Integrierter Taster (deaktivierbar)

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar (einstellbar beim Master)

- Treppenlichtfunktion (einstellbar beim Master)

- Langzeitfunktion (einstellbar beim Master)

- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit

- Testbetrieb zur Überprüfung vom Erfassungsbereich

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		230 V AC

Frequenz: 			50 - 60 Hz

Eigenverbrauch: 		ca. 0.4 W

Erfassungsbereich radial: 	12 x 10 m

Erfassungsbereich tangential: 	14 x 17 m

Montagehöhe Mh: 		0,8 – 1,2 m

Schutzart: 			IP 20

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +45° C

Abmessungen: 			85 x 85 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: 			Wandeinbau in UP-Dose Gr.1

Optionales Zubehör:

### Abdeckung theMura FED WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Feller EDIZIOdue

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070786

### Abdeckung theMura LM WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Legrand Mosaic

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070787

### Abdeckung theMura BJBSI WH

### Farbe Weiss, Design passend zu BJE balance SI

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070788

### Abdeckung theMura JAS WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Jung AS 500

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070789

### Abdeckung theMura MMP WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Merten M-Plan

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070790

### Abdeckung theMura GS WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Gira Standard 55

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070791

### Abdeckung theMura BS WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Berker S.1

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070792

### Abdeckung theMura Theben WH

### Farbe Weiss, Theben-Design

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070798