# Ausschreibungstext

# Bewegungsmelder theMura S180-100 2W UP WH

Bestell-Nr. Weiß: 		2060670

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage in UP-Dose

- Abdeckung im Theben-Design

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung in Kombination mit einem Treppenlicht-Zeitschalter von Theben (nur 4-Leiter-Schaltung)

- Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Integrierter Taster (deaktivierbar)

- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-In Funktion

- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter, Nachlaufzeit wird am Treppenlicht-Zeitschalter eingestellt

- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit

- Testbetrieb zur Überprüfung vom Erfassungsbereich

- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		230 V AC

Frequenz: 			50 - 60 Hz

Eigenverbrauch: 		ca. 0.4 W

Erfassungsbereich radial: 	12 x 10 m

Erfassungsbereich tangential: 	14 x 17 m

Montagehöhe Mh: 		0,8 – 1,2 m

Helligkeitsschaltwert: 		5 – 1000 Lux

Nachlaufzeit Licht: 		Impuls, Nachlaufzeit wird am Treppenlicht-Zeitschalter eingestellt

Schutzart: 			IP 20

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +45° C

Abmessungen: 			85 x 85 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: 			Wandeinbau in UP-Dose Gr.1

Optionales Zubehör:

### ELPA 1

### Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch

Bestell-Nr.:			0010002

### ELPA 3

### Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch

Bestell-Nr.:			0030002

### ELPA 6

### Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch

Bestell-Nr.:			0060002

### ELPA 6 plus

### Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch

Bestell-Nr.:			0060003

### ELPA 8

### Treppenlicht-Zeitschalter, elektromechanisch

Bestell-Nr.:			0080002

### ELPA 041

### Unterputz Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch

Bestell-Nr.:			0410002

### ELPA 047

### Unterputz Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch

Bestell-Nr.:			0470002