# Ausschreibungstext

# Bewegungsmelder theMura S180-101 B UP

Bestell-Nr.: 			2060755

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wandmontage in UP-Dose

- Ohne Abdeckung, passend in viele gängige Schalterprogramme (mit Zubehör), Details siehe www.theben.de/theMura

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL

- Erfassungsbereich rechteckig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Integrierter Taster (deaktivierbar)

- Anschlussmöglichkeit für externen Taster

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar

- Treppenlichtfunktion

- Langzeitfunktion

- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-In Funktion

- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Integriertes Orientierungslicht

- Akustikfunktion

- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit

- Fernparametrierbar mit Fernbedienung

- Testbetrieb zur Überprüfung vom Erfassungsbereich

- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		230 V AC

Frequenz: 			50 - 60 Hz

Eigenverbrauch: 		ca. 0.4 W

Erfassungsbereich radial: 	12 x 10 m

Erfassungsbereich tangential: 	14 x 17 m

Montagehöhe Mh: 		0,8 – 1,2 m

Kanal A Licht: 			Relais, 1 Schließer 230 V / 10 A, 2300 W bzw. 1150 VA (cos ϕ = 0.5)

Schaltleistung LED < 2 W:	typ. 40 W

Schaltleistung LED > 2 W:	typ. 450 W

Helligkeitsschaltwert: 		5 – 3000 Lux

Nachlaufzeit Licht: 		10 s – 60 min, Impuls

Kanal H Präsenz:		Relais, 1 Schließer potentialfrei, 50 W / 50 VA

Einschaltverzögerung Präsenz: 	0 s – 10 min

Nachlaufzeit Präsenz: 		10 s – 120 min

Schutzart: 			IP 20

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +45° C

Abmessungen: 			85 x 85 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: 			Wandeinbau in UP-Dose Gr.1

Optionales Zubehör:

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Gerät:

Bestell-Nr. Weiß: 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)

### Universal-Fernbedienung „theSenda B“

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Bestell-Nr.: 			9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Bestell-Nr.: 			9070911

### Abdeckung theMura FED WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Feller EDIZIOdue

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070786

### Abdeckung theMura LM WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Legrand Mosaic

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070787

### Abdeckung theMura BJBSI WH

### Farbe Weiss, Design passend zu BJE balance SI

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070788

### Abdeckung theMura JAS WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Jung AS 500

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070789

### Abdeckung theMura MMP WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Merten M-Plan

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070790

### Abdeckung theMura GS WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Gira Standard 55

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070791

### Abdeckung theMura BS WH

### Farbe Weiss, Design passend zu Berker S.1

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070792

### Abdeckung theMura Theben WH

### Farbe Weiss, Theben-Design

### für Details siehe www.theben.de/theMura

Bestell-Nr.:			9070798