# Ausschreibungstext

# Präsenzsensor PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Bestell-Nr. Weiss: 		2030190 (PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH)

E-Nummer Weiss:

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzsensor DALI-2 für Deckenmontage

- Dieses Gerät liefert Informationen über „Anwesenheit“ und „Helligkeit“ als DALI-Telegramm gemäss IEC 62386 Teil 303 / 304.

- Erfassungsbereich quadratisch 360°, gehend bis zu 64 m2 (8 m x 8 m)

- 2 Instanzen für die Anwesenheit - Erfassungszone Standard / Reduziert

- Schwenkbare Optik zur Anpassung des Erfassungsbereichs

- 3 Mischlichtmessungen

- 4 Instanzen für die Helligkeit – Innen / Mitte / Fenster / Integral

- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Parametrierbar über DALI-Bus oder Fernbedienung

- Die Benutzer-Fernbedienungen «theSenda S» oder «theSenda B» können zum Dimmen oder Schalten der Leuchtmittel, Steuerung der Jalousien oder für weitere Funktionen über die übergeordnete Steuerung genutzt werden.

- Flaches Design mit wechselbaren Abdeckrahmen in verschiedenen Farben

- Dieses Gerät entspricht EN 60669-2-5 sowie IEC 62386-101/103/303/304

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		DALI (gemäss IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V

Stromaufnahme: 		max. 10 mA

Erfassungsbereich sitzend: 	4,5 m x 4,5 m (Mh. 3 m)

Erfassungsbereich gehend: 	7,0 m x 7,0 m (Mh. 3 m)

Empfohlene Montagehöhe Mh: 	2,0 – 3,0 m / max. 3,5 m

Lichtmessung: 		ca. 10 – 10’000 Lux

Schutzart: 			IP 20

Betriebstemperatur: 		0° C bis +50° C

Abmessungen: 			Ø 76 mm, Einbautiefe 69 mm

Anschlussart:			Steckklemmen / 0,5 - 1,5 mm2

Montage: 			Deckeneinbau-Montage mit Federn

Montage: 			Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 75B (optional)

Optionales Zubehör:

### Universal-Fernbedienung „theSenda B“

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ (für iOS/Android) kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985

E-Nummer: 			535899209

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Bestell-Nr.: 			9070910

E-Nummer:	 		535899109

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Bestell-Nr.: 			9070911

E-Nummer:	 		535899009

### AP-Rahmen 75B

Bestell-Nr. Weiss: 		9070796 (AP-Rahmen 75B WH)

E-Nummer Weiss: 		535897606

Bestell-Nr. Schwarz: 		9070824 (AP-Rahmen 75B BK)

E-Nummer Schwarz: 		535897626

### Abdeckrahmen PlanoCover 76

Bestell-Nr. Schwarz: 		9070977 (PlanoCover 76 BK)

E-Nummer Schwarz: 		535899325

Bestell-Nr. Silber: 		9070978 (PlanoCover 76 SR)

E-Nummer Silber: 		535899375