KNX-Raumcontroller, integrierter Temperaturregler, KNX Data Secure (iON 108 KNX)

KNX-Raumcontroller mit integriertem Busankoppler, Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure, Zugriff auf den Raumcontroller über Bluetooth und Bedienung mit iONplay-App, LC-Display zur Anzeige von Funktionen, Icons und Werten, Integrierter Temperaturregler zur Regelung und Steuerung von Betriebsart, Temperatur und Lüfterstufe, 20 frei parametrierbare Funktionen, Freie Zuordnung von Icons zu den Funktionen (40 Icons zur Auswahl), Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Betriebsart, Szene, Farbsteuerung, Sequenz, Displayhelligkeit über Objekt oder Parameter individuell einstellbar, Automatische Helligkeitsregelung des Displays in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Funktionsüberwachung über Objekt (Signalisierung einer Demontage), Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Farbe: Weiß

Typ: iON 108 KNX

Bestell-Nr.: 4969238

Farbe: Schwarz

Typ: iON 108 KNX BK

Bestell-Nr.: 4969248

Farbe: Silber

Typ: iON 108 KNX SR

Bestell-Nr.: 4969268

Einheit: ST