KNX-Binäreingang 12-fach (BM 12 T KNX)

Binäreingang für 12 Kanäle; Reiheneinbaugehäuse Breite 144 mm; 12 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V DC); 4 zusätzliche Kanäle bedienbar durch Tasten am Gerät, jedoch ohne Eingang; Funktionen: Sperrobjekt und 2 Ausgangsobjekte je Kanal; Verhalten bei Buswiederkehr einstellbar; Softwarefunktionen: Schalter /Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Zähler

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen...

Fabrikat: Theben

Typ: BM 12 T KNX

Bestell-Nr.: 4940235

Einheit: ST