Präsenzmelder für Deckenmontage, Licht u. 0-10V, 7x7m (compact office 24V Lux)

Theben HTS Präsenzmelder für Deckenmontage, Vollautomatische Lichtsteuerung mit zusätzlichem Analogausgang für SPS 0-10V, Mischlichtmessung 10...1500 lx, Erfassungsbereich quadratisch 7x7 m bei Montagehöhe 3 m, Relais Licht: 1 Schließer potentialfrei, 50 W (24 V DC), 460 VA(230 V AC) mind.1V/1mA, Verzögerung 10 s...20 min selbstlernend / Kurzimpuls, Analogausgang für SPS-Steuerungen 0-10V für Helligkeit: Messbereich linear ca. 10-1500Lux, logarithmisch ca. 10-5000Lux, fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß 102,5x102,5x33 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe 40 mm

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: compact office 24V Lux

Bestell-Nr.: 2014001

Einheit: ST

Zubehör

# QuickSet plus

Service- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070532

Clik

Benutzer- Fernbedienung

Bestell -Nr.: 9070515

# AP-Rahmen compact, weiß

Bestell- Nr.: 9070514