EIB/KNX Thermostat für Fan Coil- Stetigregelung für 2 od. 4 Leitungs- Systeme (RAM 713 FC EIB/KNX)

EIB/KNX Thermostat für Fan Coil Aktoren; Aufbaugehäuse 84 x 80 x 27 mm; Farbe weiss; stetiger oder 2- Punkt-Einzelraumregler mit integriertem Busankoppler; Einstellbereich 10-28°C;

Einsatzmöglichkeiten: Fan Coil; Heizen und Kühlen mit Fan Coil. Handschalter zur Wahl der Lüfterstufen Aus/Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3/Automatik. Drei Binär-Eingänge für konventionelle Taster mit den Funktionen: Schalten; Dimmen; Jalousie. Eingänge können wahlweise auch für externen Temperatursensor; Fensterkontakt oder Präsenzmelder genutzt werden.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 713 FC EIB/KNX

Bestell-Nr.: 7139202

Einheit: ST

Zubehör:

Externer Temperatursensor

Bestell-Nr.: 907 0 321