Raum-Thermostat, elektronisch mit Fernfühler für Fußbodenheizung (RAM 751)

Elektronischer Raumtemperaturregler; 5 - 50°C; Fußbodentemperaturbegrenzung 40°C(Fliesen) oder 30°C (Laminat, Holz, Kork) einstellbar; 2 poliger Netzschalter für Heizen EIN/AUS; Anzeige „Absenkung“ und „Heizen an“; externer Temperaturfühler für Fußbodenheizung; Fühlerkabel (IP54); Länge 4m; externe Absenkung 3K/5K (zeitgesteuert mit externer Schaltuhr) möglich; Farbe reinweiß; UP-Gehäuse 80 x 80 x 17mm, UP: 28 mm; Zentralplatte 50x 50 mm passt über Adapterrahmen der Schalterhersteller in fast jeden Rahmen; Schließer 16 (4)A/230V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 751

Bestell-Nr.: 7510131

Einheit: ST