Uhrenthermostat mit Funksteuerung, 7 Tage, Aufputz -Empfänger (RAMSES 813 top2 HF Set A)

Digitaler Raumtemperaturregler mit Funksteuerung in elegantem Design; Drehknopf für die Temperaturwahl; Textzeile im Display führt den Bediener Schritt für Schritt durch die Programmierung; 3 individuell veränderbare Grundprogramme für Familien, Singles, Schichtarbeiter usw.; 24 programmierbare Schaltzeiten mit maximal 4 Temperaturniveaus pro Programm; Einstellbereiche +10 °C– +30 °, Frostschutz +6 °C– +10 °C; zeitlich begrenztes Party-/ECO-Programm; Ferienprogramm mit Absenktemperatur oder datumsgesteuerte Heizphase (Ferienwohnung); Pumpenschutzfunktion, Tastensperre, Spannungsversorgung durch zwei 1,5 V Mignon Alkaline Batterien, Anzeige für Batteriewechsel. Gehäusefarbe: weiß. Kodierte Schaltbefehle werden per Funk(868MHz) an einen netzbetriebenen Empfänger z.B. im Heizraum gesendet. Gehäuse für Wandaufbau incl. Klemmenabdeckung. Reichweite im Haus ca. 25-30m; mit HF Pegelanzeige. Werkseitig vorkodierte Sender und Empfänger. Empfänger mit 1 Wechsler 16 A/250 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAMSES 813 top2 HF Set A

Bestell-Nr.: 8139503

Einheit: ST