Digital-Uhrenthermostat, 7 Tage, Textzeile, Netzversion (RAMSES 832 top2)

Digitaler Raumtemperaturregler in elegantem Design; Drehknopf für die Temperaturwahl;

Textzeile im hinterleuchteten Display führt den Bediener Schritt für Schritt durch die Programmierung ; schnelle Inbetriebnahme durch werkseitig vorprogrammierte Uhrzeit und Datum; 3 individuell veränderbare Grundprogramme für Familien, Singles, Schichtarbeiter usw., 42 programmierbare Schaltzeiten mit maximal 5 Temperaturniveaus; Optimierungsfunktion;  Einstellbereiche +10 °C– +30 °, Frostschutz +6 °C– +10 °C; Zeitlich begrenztes Party-/ECO-Programm; Ferienprogramm mit Absenktemperatur oder datumsgesteuerte Heizphase (Ferienwohnung); Gangreserve ca. 5 Std.; Tastensperre; Externer Eingang für Präsenzmelder, Fernfühler, Fußbodenfühler, Fensterkontakt oder Telefonfernschalter; Pumpenschutzfunktion; 3- oder 4 Draht-Anschluss; Stecksockel für Montage auf Wand oder UP-Dose;  Arbeitspunkt und Schaltdifferenz einstellbar; Netzbetrieb; Gehäusefarbe: weiß; 2-Punkt-Regelung; 1 Wechsler 6 A/250 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAMSES 832 top2 (Netzversion)

Bestell-Nr.: 832 0132

Einheit: ST