Uhrenthermostat mit Funksteuerung, 7 Tage, 2 Zonenregelung (RAMSES 833 top2 HF Set 1)

Digitaler Raumtemperaturregler mit Funksteuerung in elegantem Design, Drehknopf für die Temperaturwahl; Textzeile im hinterleuchteten Display führt den Bediener Schritt für Schritt durch die Programmierung ; 3 individuell veränderbare Grundprogramme für Familien, Singles, Schichtarbeiter usw., 42 programmierbare Schaltzeiten mit maximal 5 Temperaturniveaus; Optimierungsfunktion; Einstellbereiche +10 °C– +30 °, Frostschutz +6 °C– +10 °C; Zeitlich begrenztes Party-/ECO-Programm; Ferienprogramm mit Absenktemperatur oder datumsgesteuerte Heizphase (Ferienwohnung); Externer Eingang für Präsenzmelder, Fernfühler, Fußbodenfühler, Fensterkontakt oder Telefonfernschalter; (nur nutzbar mit optional erhältlichem Rückwandset 907 0 0605); Tastensperre; Pumpenschutzfunktion, Spannungsversorgung durch zwei 1,5 V Mignon Alkaline Batterien, Anzeige für Batteriewechsel. Gehäusefarbe: weiß. Kodierte Schaltbefehle werden per Funk(868MHz) an einen netzbetriebenen Empfänger z.B im Heizraum gesendet. Gehäuse für Wandaufbau incl. Klemmenabdeckung oder Reiheneinbau 5 TE. Reichweite im Haus ca. 25-30m; mit HF Pegelanzeige. Werkseitig vorkodierte Sender und Empfänger. Empfänger mit 1 Wechsler 6 A/250 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAMSES 833 top2 HF Set 1

Bestell-Nr.: 8339501

Einheit: ST