KNX Schalt-/Jalousieaktor 4/8-fach, Erweiterungsgerät (RME 8 T KNX)

EIB/KNX Schalt-/Jalousieaktor Erweiterungsgerät mit Relaisausgängen für 8 Schaltkanäle bzw. 4 Jalousiekanäle, erweiterbar mit RME 8 T oder mit anderen MIX-Erweiterungsgeräten, Reiheneinbaugehäuse Breite 72 mm, Grundgerät und Busankopplung sind mechanisch trennbar und können unabhängig voneinander getauscht werden. LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal, 16A/250V cos phi = 1

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: RME 8 T KNX

Bestell-Nr.: 4930205

Einheit: ST