KNX Schaltaktor 8fach, Erweiterungsgerät (RME 8 S KNX)

KNX Schaltaktor Erweiterungsmodul mit Relaisausgängen für 8 Schaltkanäle; Erweiterung von RMG 8 S auf bis zu 24 Kanäle oder mit anderen MIX-Erweiterungsgeräten; Reiheneinbaugehäuse Breite 72 mm; LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal; Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung); Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen; Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2; logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Rückmelde-Objekt für jeden Kanal; Zentral-Objekte mit und ohne Priorität; Szenen abrufen und speichern (Objekt); Szenenobjekt für jeden Kanal; 16A/250V~; cos phi = 1.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RME 8 S KNX

Bestell-Nr.: 4930225

Einheit: ST