Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr 1 Kanal, astronomisch, 1 Steuereingang, 1 TE (SELEKTA 175 top2)

Digitale Reiheneinbau Astro-Schaltuhr mit werkseitig eingestellter Uhrzeit und textorientierter Bedienerführung; Breite 17,5 mm; astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang; Datenbank mit Städtenamen; automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung; Offset max. +/-120 Min.; Wochenprogramm Astrofunktion abschaltbar; Speicherplätze 54; externer Steuereingang; Schnittstelle Speicherkarte/PC; Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel; EIN/AUS permanent; DuoFix- Steckklemmen; PIN - Verschlüsselung; 10 Jahre Gangreserve; 1 Schließer 16A 250V~; Klarsichtabdeckung

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen..

Fabrikat: Theben

Typ: SELEKTA 175 top2

Bestell-Nr.: 1750100

Einheit: ST

Zubehör:

Programmierset OBELISK top 2

Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD USB- Steckadapter, für Windows XP/Vista/Win7/Win8

Bestell-Nr.: 9070409

OBELISK top2 Speicherkarte, einzeln

Bestell-Nr.: 9070404