Reiheneinbau-Schaltuhr, astronomisch, 2 TLE (SEL 171 top2 RC)

Digitale Reiheneinbau Astro-Schaltuhr mit werkseitig eingestellter Uhrzeit; textorientierte Bedienerführung im Display; Breite 35 mm; astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang; Datenbank mit Städtenamen; automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung; Offset max. +/-120 Min.; Wochenprogramm sowie 3 Ferien- und Feiertagsprogramme; 84 Speicherplätze; Schnittstelle Speicherkarte/PC; Schnittstelle Antenne RC-DCF od. top 2 RC-GPS; externer Steuereingang m. 5 Funkt; Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel; EIN/AUS permanent; DuoFix- Steckklemmen; Nulldurchgangsschaltung; PIN - Verschlüsselung; 10 Jahre Gangreserve; 1 Wechsler 16A 250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SEL 171 top2 RC

Bestell-Nr.: 1710100

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 050

Programmier -Set OBELISK top2

Speicherkarte, USB- Steckadapter, Software

Für Windows 2000/XP/Vista

Bestell- Nr.: 907 0 409

OBELISK top2 Speicherkarte einzeln

Bestell- Nr.: 907 0 404

Antenne top2 RC-DCF

Bestell- Nr.: 907 0 011

Antenne top2 RC-GPS

Bestell- Nr.: 907 0 610

Netzteil top2 GPS (erforderlich wenn eine Schaltuhr an der Antenne angeschlossen wird)

Bestell- Nr.: 907 0 892