Mini-Präsenzmelder thePiccola P360-100 DE WH

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage; Automatische bewegungs- und  helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung; Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 50 m2 (Ø 8 m), Montagehöhe bis zu 6 m; Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED`s geeignet; Betriebsspannung 110-240 V AC / 50-60 Hz; Eigenverbrauch ca. 0.5 W, Schutzart IP 21 Sensor, IP 20 Leistungsteil; Betriebstemperatur -20° C bis +50° C; Kanal A Licht: Relais, 1 Schliesser 240 V AC / 10 A, 2000 W bzw. 1300 VA (140 µF); Betrieb als Vollautomat; Helligkeitsschaltwert einstellbar ca. 5-1000 Lux, Teach-In Funktion; Nachlaufzeit 30 s-30 min; Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter; Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit; Fernparametrierbar mit Fernbedienung; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung; Montage in Hohldecken mit Federn, Deckenausschnitt Ø 34-36 mm, Einbautiefe 22 mm;

Fabrikat: Theben

Typ: thePiccola P360-100 DE WH (Weiss)

Bestell-Nr.: 2090200

Einheit: ST

### Zubehör

Service-Fernbedienung

theSenda P (9070910)

Benutzer-Fernbedienung

theSenda S (9070911)