KNX Reiheneinbau-Jahresschaltuhr mit  Astroprogramm; 8 Kanal,  Steckklemmen, 3 TLE (TR 648 top2 RC-DCF KNX)

Digitale KNX Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro-Programm sowie 800 Speicherplätzen; Astro-Programm berechnet die Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr; 8 Kanäle; Textorientierte Bedienerführung im hinterleuchteten Display; Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung); Programmiermöglichkeit auch über KNX-Bus; Zeitsynchronisation durch Anschluss einer optionalen externen DCF-Antenne; DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter; umfangreiche Jahresuhrfunktionen mit Feiertagsdatenbank und automatischer Fortschreibung; Impulsprogramm;  Zyklusprogramm;  Schaltungsvorwahl; Dauerschaltung EIN/AUS;  Ablauf-Timer; Integrierter Betriebsstundenzähler; Ferienprogramm; 2 Zufallsprogramme; Displaybeleuchtung (abschaltbar); PIN-Codierung; Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung; Zeit- und Datums-Synchronisation von anderen Busteilnehmern; Lithium-Zelle für 8 Jahre Gangreserve; Betrieb ohne Netzspannung möglich.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen.

Fabrikat: Theben

Typ: TR 648 top2 RC-DCF KNX

Bestell-Nr.: 6489210

Einheit: ST

Zubehör:

Antenne top2 RC-DCF für max. 10 top2-Geräte.

Gehäuse für Wandmontage oder Mastbefestigung, IP 55

Bestell-Nr.: 9070410

Programmierset OBELISK top 2

Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD USB- Steckadapter, für Windows 2000/XP/Vista.

Bestell-Nr.: 9070409

OBELISK top2 Speicherkarte, einzeln

Bestell-Nr.: 9070404