Reiheneinbau - Digital - Schaltuhr 1 Kanal, DCF,7 T, Steuereing., Imp., Zyklus.,  Steckkl., 2 TLE (TR 611 top2 DCF (o. Antenne m. Netzt.))

Reiheneinbau-Digital-Schaltuhr mit DCF77 gesteuerter Uhrzeit; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Schnittstelle incl. Speicherkarte OBELISK top2; Breite 35 mm; Federsteckklemmen;10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung. Tages- und Wochenprogramm; kürzeste Schaltzeit 1 Min.; Ferien-, Impuls-, und Zyklusprogramm;  2 Zufallprogramme; Ablauf-Timer; externer Steuereingang; Dauerschaltung EIN / AUS / AUTO; Schaltungsvorwahl; 84 Speicherpl.; PIN-Codierung; 1 Kanal; 1 Wechsler 16A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TR 611 top2 DCF (o. Antenne m. Netzt.)

Bestell-Nr.: 6110300

# Einheit: ST

Zubehör:

Antenne top2 RC-DCF max. 10 TERMINA top2,  LUNA top2 oder SELEKTA top2 Geräte anschließbar

Bestell-Nr.: 9070410