KNX Display mit Multifunktion, Einzelraumregelung und Schaltuhr (VARIA 826 S WH KNX)

KNX Display mit Multifunktion in weißem, extrem flachem Glas-Design, Alu – Drucktasten, UP-Montage; Panel 128 x 93,4 x 18 mm; UP: 27,5 mm; Farbe weiß; beleuchtetes Display mit 7 verschiedenen beleuchteten Anzeigeseiten a´ 8 Zeilen; Raumtemperaturseite und Wetterseite vorprogrammiert, 5 frei programmierbare Seiten z.B. für Beleuchtung, Jalousie, Lüftung, usw.; Anzeige und manuelle Steuerung von max. 40 Funktionen über Tastatur möglich; Wochenschaltuhr mit max. 8 Kanälen, stetiger Einzelraumregler mit integriertem Busankoppler; Einstellbereich 10-28°C; Einsatzmöglichkeiten: Heizen über Radiator oder Fußbodenheizung; 2-stufiges Heizen mit Grund und Zusatzstufe (Fußboden und Radiatorheizung); Heizen und Kühlen z.B. Radiator und Kühldecke; Betriebsarten Komfort, Standby, Nachabsenkung, und Frostschutz.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: VARIA 826 S WH KNX

Bestell-Nr.: 8269210

Einheit: ST