Actionneur de commutation 8 canaux KNX, appareil de base (RMG 8 S KNX)

Actionneur de commutation EIB/KNX avec sorties de relais à 8 canaux de commutation ; possibilité d'extension avec RME 8 S jusqu'à 24 canaux ou avec d'autres modules d'extension MIX ; boîtier monté en série largeur 72 mm ; l'appareil de base et le couplage de bus sont mécaniquement sectionnables et peuvent être remplacés indépendamment l'un de l'autre. Affichage de l'état de commutation LED pour chaque canal ; commutateur manuel avec affichage d'état (également sans tension de bus) ; fonctions logiques, type de contact (à ouverture/à fermeture) et participation à des commandes centralisées comme Marche permanente, Arrêt permanent, Commande centralisée et Enregistrement/appel de scène ; fonctions de commutation : Marche/Arrêt, impulsion, temporisation marche/arrêt, minuterie d'escalier avec avertissement conformément à DIN 18015-2 ; fonctions logiques : Verrouiller, ET, valider, OU. Objet d'indication pour chaque canal ; objets centraux avec ou sans priorité ; appeler/enregistrer les scènes (objet) ; objet de scénario pour chaque canal ; 16 A / 250 V~ cos phi = 1.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : RMG 8 S KNX

N° de réf. : 4930220

Unité : ST