Taster-Schaltaktor Kombination KNX RF
LUXORliving PS 1 RF 4800625

Taster-Schaltaktor Kombination KNX RF zum Einbau in Unterputzdosen

Zur Verwendung in LUXORliving, Smart Start oder KNX-Systemen
Universell einsetzbar in sehr vielen 55 mm Schalterprogrammen

Verwendbar als 1-fach Taster mit 2 Tastpunkten oder als 2-fach Taster mit 4 Tastpunkten

Freie Verwendung aller 4 Tastpunkte. Im Werkszustand ist die direkte Bedienung des integrierten Aktors möglich

Einfacher und schneller Umbau von konventionellen Installationen durch Funk Kommunikation

Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure

Umfangreiche Funktionen wie Schalten, Treppenlicht, Impulsfunktion oder Ein- Ausschaltverzögerung

Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

1-fach oder 2-fach Wippen als separates Zubehör zwingend erforderlich

Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz

Montageart: Unterputz

Anschlussart: Schraubklemmen

Anzahl Tasten: 2/4

Anzahl Schaltkanäle: 1

Schaltleistung: 10 A

Glüh-/Halogenlampenlast: 1800 W

Sachaltleistung LED-Lampe < 2 W: 50 W

Sachaltleistung LED-Lampe 2-8 W: 600 W

Sachaltleistung LED-Lampe > 8 W: 600 W

Einschaltstrom: max. 740 A / 200 µs

Schutzklasse: II

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving PS 1 RF

Bestell-Nr.: 4800625

E-Nummer CH: 
E-Nummer NOR: 
E.Nummer SE:

Einheit: ST

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Verfügbares Zubehör:

Wippe 1-fach WH Bestellnummer 9080026

Wippe 2-fach WH Bestellnummer 9080027