Taster-Jalousieaktor Kombination KNX RF
PJ 1 RF KNX 4941655

Taster-Jalousieaktor Kombination KNX RF zum Einbau in Unterputzdosen
Universell einsetzbar in sehr vielen 55 mm Schalterprogrammen

Verwendbar als 1-fach Taster mit 2 Tastpunkten oder als 2-fach Taster mit 4 Tastpunkten

Freie Verwendung aller 4 Tastpunkte. Im Werkszustand ist die direkte Bedienung des integrierten Aktors möglich

Einfacher und schneller Umbau von konventionellen Installationen durch Funk Kommunikation

Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure

Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen

Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Raumtemperaturabhängige Beschattungssteuerung oder automatischer Anfahrt von Lüftungspositionen

Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

1-fach oder 2-fach Wippen als separates Zubehör zwingend erforderlich

Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz

Montageart: Unterputz

Anschlussart: Schraubklemmen

Anzahl Tasten: 2/4

Anzahl Jalousiekanäle: 1

Schaltleistung: 5 A

Schutzklasse: II

Fabrikat: Theben

Typ: PJ 1 RF KNX

Bestell-Nr.: 4941655

E-Nummer CH: 
E-Nummer NOR: 
E.Nummer SE:

Einheit: ST

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Verfügbares Zubehör:

Wippe 1-fach WH Bestellnummer 9080026

Wippe 2-fach WH Bestellnummer 9080027