KNX Secure Wetterstation 
Meteodata 150 KNX 1509207

Kombisensor/Wetterstation KNX DATA Secure, zum Erfassen von Temperatur (gemessen und gefühlt), Wind, Helligkeit (in 4 Himmelsrichtungen), Globalstrahlung, Luftfeuchtigkeit (relativ/absolut), Luftdruck und Regen mit beheiztem Sensor

10 Universalkanäle zur Auswertung einzelner Sensoren oder logischen Verknüpfung mehrerer Sensoren

14 Sonnenschutzkanäle zur Steuerung von bis zu 14 Fassaden für verschiedene Beschattungssyteme optional mit Temperatur und Dämmerungsfunktionen, Sonnenstands abhängiger Beschattung auch mit Schattenkantenberechnung (Höhennachführung) und Lamellennachführung (horizontal oder vertikal)

4 Zeitschaltkanäle mit Wochenprogramm und bis zu 8 Schaltzeiten

2 Astrokanäle mit einstellbarem Sonnen Elevationswinkel und Offset

6 Logikkanäle AND, OR, XOR

4 Schwellwertkanäle zur Auswertung externer Werte

Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 110 - 230 V AC, 50 - 60 Hz (nur für die Heizung des Regensensors)

Busspannung KNX: 21-32 V DC

Montageart: Wand oder Mastmontage (mit Zubehör)

Anschlussart: Steckklemmen

Schutzklasse: II

Schutzart IP 44

Fabrikat: Theben

Typ: Meteodata 150 KNX

Bestell-Nr.: 1509207

E-Nummer CH: 
E-Nummer NOR: 
E-Nummer SE:

Einheit: ST

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen

Verfügbares Zubehör:

Mastbefestigung S 	 9070928