Ausschreibungstext

RAMSES 706 S (Artikel-Nr. 7060003)

Leistungsbeschreibung

Elektronischer Raumthermostat zur Wandaufbaumontage für die Raumtemperaturregelung von Heizungsanlagen. Geeignet für alle Heizungsarten, beispielsweise Gas-, Wasser- und Elektroheizungen. Einstellung der gewünschten Raumtemperatur über ein Stellrad. Ringe unter dem Stellrad zur Begrenzung der Soll-Temperatur. Schalter zum Ein- und Ausschalten mit Kontrolllampe. Externe Temperaturabsenkung durch Ansteuerung mit einer Zeitschaltuhr möglich. Dimmbare und abschaltbare LED. Snap-Funktion zur einfachen Installation ohne Schrauben. Elektronische Temperaturregelung mit einer Regelgenauigkeit von ± 0,25 K. Nicht potenzialfreier Schließerkontakt zur Ansteuerung der Heizung. Gehäuse in Weiß, ähnlich RAL 9010.

Betriebsspannung 230 V AC; Frequenz 50 bis 60 Hz; 1 Schließerkontakt, nicht potenzialfrei; Schaltleistung 10 A bei 230 V AC, cos φ = 1; Einstellbereich Temperatur +5 °C bis +30 °C; Funktionsart elektronisch; Regelgenauigkeit ± 0,25 K; keine Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen; Montageart Wandaufbau; Farbe Weiß, ähnlich RAL 9010; Schutzart IP 40; Schutzklasse II nach EN 60 730-1.

Fabrikat: Theben

Typ: RAMSES 706 S

Bestell-Nr.: 7060003

Einheit: ST