KNX-schakel-/jaloezieactor 4/8-voudig, basisapparaat (RMG 8 T KNX)

EIB/KNX-schakel-/jaloezieactor met relaisuitgangen voor 8 schakelkanalen resp. 4 jaloeziekanalen, uit te breiden met RME 8 T of met andere MIX-uitbreidingsapparaten, serie-inbouwhuis breedte 72 mm, basisapparaat en buskoppeling zijn mechanisch scheidbaar en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen. LED-schakelstandweergave voor elk kanaal, handschakelaar met statusweergave (ook zonder busspanning), verbindingen, contactsoort (verbreekcontact/maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten zoals continu-aan, continu-uit, centraal schakelen en scène opslaan/oproepen, schakelfuncties: aan/uit, impuls, aan/uit-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing conform DIN 18015-2, logische verbindingen: blokkeren, EN, vrijgeven, OF. Terugmeldobject voor elk kanaal, centrale objecten met en zonder prioriteit, scènes oproepen en opslaan (object); scèneobject voor elk kanaal; 16 A/250 V cos phi = 1

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: RMG 8 T KNX

Bestelnr.: 4930200

Eenheid: ST